   SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

            D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

        Przedmiotem  n/n  specyfikacji  techniczne są wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z rozbiórką elementów dróg. 

1.2. Zakres stosowania 

        Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

        Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  robót w ramach Robót utrzymaniowych dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk i obejmują: 

- rozbiórkę krawężników betonowych;

- rozbiórkę obrzeży betonowych;

- rozbiórkę chodników z płyt betonowych i kostek betonowych;

- rozbiórkę ław betonowych;

- odwóz gruzu poza obręb placu budowy.

1.4. Określenia podstawowe

        Stosowane    określenia    podstawowe    są   zgodne   z obowiązującymi  ,  odpowiednimi polskimi normami i ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

        Wykonawca   robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

        Wykonawca   w   trakcie  robót  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo  ruchu  drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy  oraz  utrzymanie  oznakowania  urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 

2.  MATERIAŁY 

        Nie występują. 

3.  SPRZĘT

        Sprzęt  powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ zakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

         Jakikolwiek   inny   sprzęt,   maszyny,   urządzenia  i narzędzia   nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych zostaną Przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

          Do  wykonania  robót  związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować : 

- narzędzia ręczne,

- lekkie młoty pneumatyczne,

- sprężarka powietrza;

- ładowarki, koparki,

- samochody ciężarowe. 

4.  TRANSPORT 

          Materiały  z  rozbiórki  należy  przewozić transportem samochodowym  na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.    Wybór   środka transportowego zależy od warunków lokalnych. 

          Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy powinny spełniać   wymagania   dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

          Roboty    rozbiórkowe    elementów   dróg   obejmują rozbiórkę krawężników betonowych, rozbiórkę obrzeży betonowych, rozbiórkę chodników z płyt betonowych, rozbiórkę ław betonowych oraz odwóz gruzu poza obręb placu budowy. 

          Uzyskany  materiał z rozbiórki należy przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

          Ewentualne   doły   (wykopy)   powstałe  po  rozbiórce  znajdujące  się  w  miejscach,  gdzie  zgodnie  z  dokumentacja projektowa będą wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

5.1. Rozbiórka krawężników betonowych, obrzeży betonowych i płyt chodnikowych 

              Krawężniki betonowe, obrzeża betonowe i płyty chodnikowe należy rozbierać przy pomocy lekkiego sprzętu ręcznego. Składować na placu budowy. Następnie przewozić na miejsce wskazane przez Inwestora. 

              Materiały rozbiórkowe nadające się do powtórnego użycia są własnością Inwestora.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

          Sprawdzenie   jakości   robót  polega  na  sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

          Jednostką   obmiarową  robót  związanych  z  rozbiórka elementów mostu jest:

- rozbiórkę krawężników betonowych - 1 mb;

- rozbiórkę obrzeży betonowych - 1 mb;

- rozbiórkę chodnikow z płyt betonowych - 1 m2;

- rozbiórkę ław betonowych – 1m3.

Obmiar  powinien być dokonany na budowie, w obecności  Inspektora   Nadzoru.   Obmiar  wymaga  akceptacji Inspektora Nadzoru. 

           Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych    w    dokumentacji    projektowej,    z   wyjątkiem zaakceptowanych  na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe  roboty  wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora  Nadzoru  nie  mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę. 

8.  ODBIÓR ROBÓT

           Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

          Odbioru  robót związanych z rozbiórką elementów mostu dokonuje  Inspektor  Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru  przez  Wykonawcę.  Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie   umożliwiającym   wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez hamowania postępu robót. 

           Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

           Płatność  za  jedną  jednostkę  obmiarową  wg  pkt  7 przyjmować zgodnie z obmiarem , po odbiorze robót. 

           Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- przygotowanie robót i ich oznakowanie

- wykonanie niezbędnych pomostów zabezpieczających, 

- zakup  i  dostarczenie  niezbędnego  sprzętu  i  narzędzi  do   wykonania zadania,

- wykonanie rozbiórek elementów dróg, 

- odwiezienie materiałów na wskazane miejsce 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

1.4. Określenia podstawowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  Nie występują.

