_____________________________________________________

[image: image1.png]



Zarząd Dróg Powiatowych

w Słupsku


ul. Słoneczna 16 e

tel. (059)842-07-30


76 – 200 Słupsk


fax.(059)842-02-84

___________________________________________________________

Plan 

zimowego utrzymania dróg powiatowych 

na terenie powiatu słupskiego 

w sezonie zimowym 2007/2008

Plan 

zimowego utrzymania dróg powiatowych

 w sezonie zimowym 2007/2008


Wstęp


Plan zimowego utrzymania dróg opracowany został na podstawie obowiązującego Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. W/w zarządzenie wraz z wytycznymi klasyfikowania dróg zamiejskich do celów standaryzacji oraz zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi stanowi załącznik do planu.


ZDP Słupsk przy opracowywaniu planu brał również pod uwagę wielkość posiadanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg oraz możliwości sprzętowe.


Podział na standarty i technologia zimowego utrzymania


Podobnie jak w ubiegłym sezonie w planie zimowego utrzymania dróg na rok 2007/2008 wszystkie drogi po których odbywa się regularna komunikacja autobusowa lub dowóz dzieci do szkół, o łącznej długości 541,10 km zostały zakwalifikowane do jednego z sześciu standartów zimowego utrzymania:

· II standart – 6,5 km,

· III standart – 237,4 km – drogi zamiejskie, 1,0 km – ulice,

· IV standart – 112,4 km,

· V standart – 98,6 km,

· VI standart – 75,1 km,

· 10,1 km – drogi gminne przejęte w ramach porozumienia w ZUD.


Nie objęto regularnym zimowym utrzymaniem 118,8 km dróg, co nie oznacza braku doraźnych działań interwencyjnych na tych drogach.


Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na powstawanie gołoledzi ustawione zostały znaki ostrzegawcze.

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2006/2007

Stan-dard
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu – 





Po ustaniu opadów śniegu
Od stwierdzenia występowania zjawisk

1.
2.
3.
4.

I.
Jezdnia czarna:

- sucha 

- mokra

Przejezdność całodobowa.
Dotyczy jezdni i poboczy:
gołoledź

szron

szadź

pośnieg

lodowica
2 godz.

2 godz.

2 godz.

4 godz.

4 godz.



- luźny śnieg

- błoto pośn.

- zajeżdżony

- zaspy
-

-

-

-
2 godz.

4 godz.

nigdy

nigdy



II.
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej długości.
- luźny śnieg

- błoto pośn.

- zajeżdżony


-

-

-


4 godz.

6 godz.

występuje -(cienka warstwa         

nie utrudniająca 

ruchu).           
gołoledź

szron

szadź

pośnieg

lodowica
3 godz.

3 godz.

3 godz.

4 godz.

4 godz.

III.
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na:

- skrzyżowania z drogami,

- skrzyżowania z koleją,

- odc. o pochyl. > 4 %,

- przystankach autobus.

- innych miejscach ustal.

  przez Zarząd Dróg.
- luźny śnieg

- zajeżdżony

- zaspy, języki 

  śniegowe 

  (lokalnie)


-

-

-


6 godz.

występuje

6 godz.


W miejscach wyznaczonych:






gołoledź

szron

szadź

pośnieg

lodowica
5 godz.

5 godz.

5 godz.

6 godz.

5 godz.



Utrudnienia dla samochodów osobowych.



IV.
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na od-cinkach decydujących o możliwości ruchu.  
- luźny śnieg

- zajeżdżony

- zaspy

- języki 

  śniegowe


-

-

-

-
6 godz.

występuje

 8 godz.

występują


W miejscach wyznacz.:






gołoledź

pośnieg

lodowica
8 godz.

10 godz.

8 godz.



Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.



V.
Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na od-cinkach decydujących o możliwości ruchu.


- luźny śnieg

- zajeżdżony

- zaspy

- nabój śnieżny


-

-

-

-
16 godz.

występuje

wyst. do 

 24 godz.  

występuje


W miejscach wyznacz.:






gołoledź

pośnieg              
 8 godz.

 8 godz.



Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.



VI.
Jezdnia zaśnieżona. Pro-wadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnie posypane po odś-nieżeniu w miejscach wy-znaczonych przez Zarząd Dróg.
- luźny

- zajeżdżony

- zaspy

- nabój śnieżny
-

-

-

-
występuje

występuje

 wyst. do  

    48 godz.               

  występuje
W miejscach wyznacz.:






wszystkie rodzaje,

śliskość


po odśnieżaniu

  2 godz.




Drogi III (część), IV, V i VI standartu będą posypywane materiałami uszorstniajancymi (piasek, mieszanka piaskowo-solna) w miejscach niebezpiecznych lub na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – wyznaczonych przez ZDP Słupsk zgodnie z ustaleniami Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r.


Na drogach Nr 1155G w Kobylnicy (ul. Witosa) i w m. Ustka (ul. Wróblewskiego, Kopernika, Plac Dąbrowskiego, Grunwaldzka, Wczasowa) utrzymywanych w II standardzie oraz na drogach powiatowych:

· Nr 1015G Słupsk – Możdżanowo

· Nr 1115G Wytowno – Bydlino

· Nr 1120G Smołdzino – Lubuczewo

· Nr 1130G Siemianice – Jezierzyce 

· Nr 1139G Mianowice – Główczyce

· Nr 1157G Łosino – Barcino

utrzymywanych w III standardzie, gołoledź będzie likwidowana solą zraszaną, w miarę możliwości finansowych Zarządu.


Sprzęt do zimowego utrzymania dróg


Do odśnieżania i likwidacji gołoledzi ZDP Słupsk posiada następujący sprzęt: solarki, piaskarki, rozsypywacz rolniczy, pługi lekkie, średnie i ciężkie.


Ponieważ sprzęt własny nie zabezpiecza w pełni potrzeb w zakresie zimowego utrzymania dróg, dlatego też ZDP Słupsk ogłosił przetarg, w wyniku którego zawarto umowy z firmami świadczącymi usługi w tym zakresie i pozyskano nośniki do sprzętu ZDP Słupsk i dodatkowy sprzęt do likwidowania gołoledzi  oraz sprzęt odśnieżny.


Materiał do zwalczania śliskości


Do zwalczania śliskości zimowej ZDP Słupsk przewiduje stosowanie materiałów uszorstniających, tj. piasek.


Aby zapobiec zamarzaniu piasku zostanie dodana do niego sól drogowa w ilości  nie przekraczającej 20% i zostanie przygotowana mieszanka piaskowo – solna.


Do likwidacji gołoledzi w II i w częściowo III standardzie zastosowana zostanie solanka.


Organizacja zimowego utrzymania dróg


W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych kierownicy obwodów lub dyżurni wzywają zakontraktowany sprzęt i prowadzą akcję w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości. Szczegółowe warunki przez zatrudnione firmy przedstawia załączona instrukcja dotycząca tych usług.


Przy założeniu przeciętnych warunków zimowych przewidujemy pracę obwodów drogowych w zmiennym czasie pracy, tj. 400 – 2200 w systemie 2, 3 – zmianowym, co powinno zabezpieczyć właściwe wykonanie zadań w zakresie ZUD. Przy wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycznych możliwy jest również dyżur w obwodach drogowych w godzinach nocnych.


Telefony kontaktowe:

· Obwód Drogowy Nr 1 w Słupsku: 059 – 842 – 02 – 77, 0 – 791 – 050 – 933.

· Obwód Drogowy Nr 2 w Głowczycach: 059 – 811 – 60 – 45, 0 – 600 – 812 – 524. 


Uwagi końcowe


Zakładamy, że nasze służby drogowe poprzez swoje działanie w sposób maksymalny złagodzą niekorzystne dla użytkowników dróg skutki zimy, a użytkownicy dostosują prędkość pojazdów do panujących na drogach zimowych warunków jazdy. 

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego i przeciwgołoledziowego oraz niedpuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.

� EMBED PBrush ���








5

_86820936

