ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU














SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE














D - 06.04.01





ROWY


(W przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)



























































Słupsk 2008


�
Opracowanie wykonano na potrzeby przebudowy drogi powiatowej nr 1153G Reblino-Wrząca.


Prace polegały będą na oczyszczeniu istniejących rowów zgodnie z przedmiarem robót








SPIS TREŚCI


  


�
� TOC \o "1-9" \t "Nag?ówek 3;3;Nag?ówek 2;2;Nag?ówek 1;1;Nag?ówek 1;1;Nag?ówek 2;2;Nag?ówek 3;3" �1. WSTĘP	4


1.1. Przedmiot OST	4


1.2. Zakres stosowania OST	4


1.3. Zakres robót objętych OST	4


1.4. Określenia podstawowe	4


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	4


2. MATERIAŁY	4


3. SPRZĘT	4


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	4


3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych	5


4. TRANSPORT	5


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu	5


4.2. Transport materiałów	5


5. WYKONANIE ROB?T	5


5.1. Ogólne zasady wykonania robót	5


5.2. Oczyszczenie rowu	5


5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu	5


5.4. Roboty wykończeniowe	6


6. KONTROLA JAKOŚCI ROB?T	6


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót	6


6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp	6


7. OBMIAR ROB?T	7


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót	7


7.2. Jednostka obmiarowa	7


8. ODBI?R ROB?T	7


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	8


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	8


9.2. Cena jednostki obmiarowej	8


10. PRZEPISY ZWIĄZANE	8


10.1. Normy	8


10.2. Inne materiały	8�


�



�









NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKR?TY


OST�
- ogólna specyfikacja techniczna�
�
SST�
- szczegółowa specyfikacja techniczna�
�



�
�
1. WSTĘP


1.1. Przedmiot OST


	Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów .


1.2. Zakres stosowania OST


	Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.


	Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.


1.3. Zakres robót objętych OST


	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.


1.4. Określenia podstawowe


1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.


1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.


1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.


1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.


1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


	Materiały nie występują.


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych


	Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


koparek podsiębiernych,


spycharek lemieszowych,


równiarek samojezdnych lub przyczepnych,


urządzeń kontrolno-pomiarowych,


zagęszczarek płytowych wibracyjnych.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport materiałów


	Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, można korzystać z dowolnych środków transportowych.


5. WYKONANIE ROB?T


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


	Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.2. Oczyszczenie rowu


	Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu.


5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu


	W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:


- dla rowu przydrożnego w kształcie:


trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;


trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;


opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;


dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.


dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.


	Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%;                  w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.


	Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:


przy nieumocnionych skarpach i dnie


	- w gruntach piaszczystych - 1,5%,


	- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,


	- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,


	- w gruntach skalistych - 10,0%;


przy umocnionych skarpach i dnie


	- matą trawiastą - 2,0%,


	- darniną - 3,0%,


	- faszyną - 4,0%,


	- brukiem na sucho - 6,0%,


	- elementami betonowymi - 10,0%,


	- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.


5.4. Roboty wykończeniowe


	Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.


	Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROB?T


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.


6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp


	Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.




















Tablica 1.


Lp.�
Wyszczególnienie�
Minimalna częstotliwość pomiarów�
�
1�
Spadek podłużny rowu�
1 km na każde 5 km drogi�
�
2�
Szerokość i głębokość rowu�
1 raz na 100 m�
�
3�
Powierzchnia skarp�
1 raz na 100 m�
�



6.2.1. Spadki podłużne rowu


	Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ? 0,5% spadku.


6.2.2. Szerokość i głębokość rowu


	Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ? 5 cm.


6.2.3. Powierzchnia skarp


	Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3cm.


7. OBMIAR ROB?T


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


	Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


	Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu.


8. ODBI?R ROB?T


	Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


	Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:


roboty pomiarowe i przygotowawcze,


oznakowanie robót,


oczyszczenie rowu,


pogłębianie i profilowanie rowu,


ścięcie trawy i krzaków,


odwiezienie urobku,


roboty wykończeniowe,


przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


1. PN-S-02204	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg


10.2. Inne materiały


2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne








D-06.04.01�
Rowy�
� PAGE �8��
�









D-06.04.01�
Rowy�
� PAGE �8��
�









� PAGE �8��
Rowy�
D-06.04.01�
�


















