ZAŁĄCZNIK NR 9

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Słoneczna 16e

76 – 200 Słupsk

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

„Fizyczne uspokojenie ruchu drogi powiatowej Nr 1117G                         -ul. Bałtycka w m. Rowy”

CPV 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

CPV 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 

Zawartość programu:

· część opisowa;

· część informacyjna.









Wykonała: 









Sylwia Trojakowska

Słupsk, 16 marzec 2009r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.


Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Fizyczne uspokojenie ruchu drogi powiatowej Nr 1117G na odcinku ul. Bałtyckiej w m. Rowy”                         polegające na przebudowie drogi na długości odcinka 1900 mb, wykonaniu chodnika, ścieżki rowerowej, azylii oraz zatok autobusowych.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Stan istniejący.

Przedmiotowa droga jest drogą klasy Z- „zbiorcza” i posiada przekrój zamiejski oraz jezdnię o nawierzchni asfaltowej. Tereny przyległe charakteryzują się zabudową siedliskową.

 Parametry drogi:

· szerokość jezdni: 6,00 m

· szerokość korony: 8,00 m

· nośność nawierzchni: 80 kN

Przebudowę drogi należy zaprojektować o parametrach technicznych dla drogi klasy „Z”, dla ruchu KR3 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430), przy szerokości jezdni min. 6,00 m, odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych lub wykonanie kanalizacji deszczowej, pobocza obustronne utwardzone. 

Biorąc pod uwagę uzbrojenie przedmiotowego terenu, przebudowę drogi należy projektować tak, aby unikać kolizji z urządzeniami.

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.


             Podstawową funkcją przedmiotowej drogi powiatowej jest doprowadzenie jej użytkowników         do m. Rowy- miejsca typowo turystycznego w  pasie nadmorskim.   Ze względu na dość duży ruch samochodowy, rowerowy oraz ruch pieszych szczególnie w sezonie wiosenno – letnim oraz jej usytuowanie w planie (ulica prosta w terenie zabudowanym) należy zastosować rozwiązania spowalniające ruch pojazdów oraz zapewniające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

5. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań.

Należy zaprojektować i wykonać:

· ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż projektowanego odcinka drogi na długości 1900 mb-strona prawa

· azyle centralne, ścieżkę rowerową po stronie lewej na długości ulicy 

· wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h na całym odcinku drogi

· wprowadzenie linii środkowej na obrębie całego odcinka

· ustawienie znaku „stop” lub „ustąp pierwszeństwa przejazdu” do 5 m przed skrzyżowaniem – na wlotach podporządkowanych

· budowę zatok autobusowych w miejscu przystanków autobusowych

6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy odcinek drogi, na którym będą prowadzone roboty. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji robót budowlanych,

· zabezpieczenia interesów osób trzecich,

· ochrony środowiska,

· warunków bezpieczeństwa pracy,

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

· zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

· zabezpieczenia chodników i jezdni ulic sąsiednich od następstw związanych z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko komunalne w miejscowości  w Słupsku lub inne miejsce wskazane przez Inwestora.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton, mieszanka mineralno – asfaltowa) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów z budowy.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i projektowych.

Kontroli i zatwierdzeniu przez zamawiającego będą w szczególności poddane:

· rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

· wyroby budowlane lub elementy wytworzone do budowy np. beton lub mieszanka mineralno - asfaltowa na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie między innymi dotyczyć:

· cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu,

· asfaltu i kruszyw do mieszanki, jej receptury oraz sposobu przygotowania przed wbudowaniem,

· sposobu ułożenia mieszanki i jej zagęszczenia,

· kruszyw użytych do wykonania podbudowy.

· sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektem, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

· użyte wyroby budowlane,

· jakość wbudowanych mas bitumicznych,

· odchyłki dotyczące cech fizycznych i geometrycznych wykonanej nawierzchni, takich jak: (równość podłużna mierzona łatą, spadki poprzeczne, grubość warstwy, stopień zagęszczenia, nasiąkliwość),

· jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy na własny koszt obsługę geodezyjną oraz sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający oświadcza, że działka drogowa przeznaczona pod realizację inwestycji (dz. Nr 174/5), stanowi własność Powiatu Słupskiego, a zarządcą trwałym jest Zamawiający, co potwierdza wypis z rejestru gruntów, którym dysponuje Zamawiający.

Zamawiający dysponuje wyrysem i wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który potwierdza zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim są dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu                              i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zamawiający oczekuje, że podmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania otrzyma  do dnia: 30.06.2009r.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

1. Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać             w 5 egz. na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi liniami rozgraniczającymi. 

2. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

3. Pozwolenie na budowę bądź zgłoszenia robót.

4. Projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

5. Trwała stabilizacja punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie ich współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

6. Kosztorys inwestorski w 2 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

7. Przedmiar robót – szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń ilości poszczególnych pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

8. Nadzór autorski.

9. Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w oparciu o ogólne specyfikacje wydane przez GDDKiA.

10. Uzgodnienia ZUD oraz inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-prawne itp.

Projekt należy dostarczyć również w wersji elektronicznej.

Pierwsza faza prac projektowych powinna objąć rozwiązanie geometryczne z uwzględnieniem wszystkich elementów drogi łącznie z projektowanymi liniami rozgraniczającymi w celu opracowania dokumentacji do wniosku o wydanie  decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót.

Projekt przebudowy ma spełniać wymagania określone w: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr  207, poz. 2016 z późń. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z późń. zm)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późń. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późń. zm.).

7. Inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, stwierdzające że projekt został opracowany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

