PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

1     ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk, 100% odzysk
1095,50 m2



2
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej, 50% odzysk
1095,00 m



3
Rozebranie płytek betonowych o wym. 50x50 cm na podsypce piaskowej, 50% odzysk
1827,00 m2



4
Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8cm na podbudowie betonowej  gr. 12cm
754,0 m2



5
Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej, 50% odzysk 
938,00 m



6
Rozebranie ławy betonowej
56,28 m3



7
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. grub. 6 cm
3200,00 m2



8
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 5 km
497,28  m3



2     JEZDNIA

1
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki
182,91 m3



2
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej, NA ZJAZDACH, PARKINGACH ZASTOSOWAĆ KRAWĘŻNIK WTOPIONY 22x15
938,00 m



3
Ściek z kostki granitowej rzędowej 18cm w dwóch rzędach na podsypce cementowo-piaskowej
938,00 m



4
Skropienie nawierzchni asfaltem
3200 m2



5
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6, śr gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm
3200 m2



6
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum
3200 m2



7
Skropienie nawierzchni asfaltem
3200 m2



8
Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3-6, warstwa wiążąca o gr. 5 cm po zagęszczeniu
3200 m2



9
Skropienie nawierzchni asfaltem
3200 m2



10
Nawierzchnie z mastyksu grysowego SMA , warstwa ścierna o gr. 3 cm po zagęszczeniu
3200 m2



3     CHODNIK

1
Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szer. drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
1160,48 m2 



2
Ławy betonowe z oporem pod obrzeże
23,78 m



3
Obrzeża betonowe wystające o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
595 m



4
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej
1160,48 m2 



4    CIĄG PIESZO-ROWEROWY

1
Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szer. drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
1540,64 m2 



2
Ławy betonowe z oporem pod obrzeże
20,67 m



3
Obrzeża betonowe wystające o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
517,4 m



4
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej
1540,64 m2 



5    ZATOKI POSTOJOWE

1
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki
25,80 m2 



2
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
286,65m



3
Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer. drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
974,93 m2 



4
Podbudowy betonowe z dylatacja, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm
974,93 m2 



5
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej
974,93 m2 



6    POSTÓJ TAXI

1
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu B-15
2,70 m2 
1,83
605,73

2
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
30m



3
Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer. drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
67,5 m2 



4
Podbudowy betonowe z dylatacja, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm
67,5 m2 



5
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej
67,5 m2 



7    ZJAZDY

1
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu B-15
10,46 m2 



2
Obrzeża betonowe wtopione o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
59m



3
Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
90m



4
Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer. drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
356,88 m2 



5
Podbudowy betonowe z dylatacja, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm
356,88 m2  



6
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej
356,88 m2   



8    AZYLE

1
Ławy betonowe z oporem pod opornik z betonu B-15
10,46 m2 



2
Opornik z kostki granitowej rzędowe gr 18cm na podsypce cementowo – piaskowej,
78,84m



3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej
57,42 m2 



4
Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer. drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
145,50 m2



5
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 20 cm po zagęszczeniu
145,50 m2



6
Skropienie nawierzchni asfaltem
145,50 m2



7
Podbudowy z mieszanek o lepiszczu asfaltowym, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
145,50 m2



8
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum
145,50 m2



9
Skropienie nawierzchni asfaltem
145,50 m2



10
Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych żwirowo – piaskowych asfaltowych, warstwa wiążąca o gr. 4 cm po zagęszczeniu
145,50 m2



11
Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych żwirowo – piaskowych asfaltowych, warstwa ścierna o gr. 3 cm po zagęszczeniu
145,50 m2



9    ZIELEŃ

1
Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat. I-II
1900,00 m2



10    ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

1
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne
8,00 szt.



2
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe
12,00 szt.



3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włazy kanałowe
12,00 szt. 



Uwaga:

1.  Przedmiotowe roboty wykonać należy na podstawie załączonych szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania I Odbioru Robót.

