PRZEDMIAR ROBÓT



ODWODNIENIE

1.         Odwodnienie

1.1
Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3 w gr. Kat. III 

1723,5m3 



1.2
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. do 5 km (grunt kat. III) 
196 m3 



1.3
Transport ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I – IV)  na odl. 5 km
342,5 m3



1.4
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypreskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1,0 m i głęb. do 3,0 m;grunt kat. I-IV
574,50 m2



1.5
Umocnienie ścian wykopów palami stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. Na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. I-IV wraz z 
52,00 m2



1.6
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
86,18m3



1.7
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm
143,63 m3



1.8
Zasypanie wykopów fund. Podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zag. Mechanicznym ubijakami (gr. Warstwy w stanie luźnym 35 cm) – kat. gr. I-II wariant 1
1381 m3



1.9
Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m
150.0000

szt.



1.10
Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
98,00 m



1.11
Kanały z rur polietynowych typu WEHOLITE – SPIRO o śr. Nominalnej 500 mm
476,5 m



1.12
Wpusty deszczowe wraz z osadnikami
18 szt. 



1.13
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN  o śr. 315-425 mm – zamknięcie rurą teleskopową 
13 szt.



1.14
Włączenie rurociągu metodą in situ
2,00 złącza



1.15
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. Nominalnej do 150 mm
1,00 odc.



1.16
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. Nominalnej do 500 mm
1,00 odc.



1.17
Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr. Nom. 300 mm uszczelnionego zaprawą cementową 
469  m



Uwaga:

1.  Przedmiotowe roboty wykonać należy na podstawie załączonych szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania I Odbioru Robót.

