SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót drogowych na drogach powiatowych powiatu słupskiego.

Zakres oraz rodzaj wykonywanych robót na poszczególnych drogach wg potrzeb będzie ustalana z

inspektorem nadzoru Zamawiającego, bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności na budowie, metody użyte przy budowie oraz za zgodność z dokumentacją, jeżeli będzie

przedstawiona i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Ze względu na to, że roboty przedstawione w przedmiarze robót będą wykonywane pod ruchem,

konieczne jest właściwe oznakowanie odcinka robót.

Ścinanie poboczy

l. Wstęp

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych ze ścinaniem, poboczy ziemnych na drogach powiatowych powiatu słupskiego.

l .2. Określenia podstawowe

Pobocze ziemne część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów,

umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

2. Materiały

Nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej specyfikacji powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• ścinarek do poboczy,

• równiarek do profilowania,

• koparek,

• środków transportowych.

4. Transport

4. l. Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST można korzystać z dowolnych środków

transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z

ofertą Wykonawcy.

5. Wykonanie robót

5. l. Ścinanie poboczy

Ścinanie poboczy należy wykonać mechanicznie, za pomocą sprzętu wg pkt.3. l Zakres robót obejmuje

ścięcie poboczy o szerokości 0,75 – 1,25 m, wraz z załadunkiem i transportem nadmiaru gruntu na odkład

/w formularzu cenowym należy podać koszt transportu na odległość średnią – 1 km/. Średnia grubość

pobocza do ścięcia wynosi 10 cm. Pochylenie poprzeczne pobocza ziemnego na odcinku prostym lub na

odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni jak na odcinku prostym powinno wynosić:

• od 6 - 8% - przy szerokości pobocza nie niniejszej niż 1,0 m,

• 8% - przy szerokości pobocza mniejszej niż 1,0 m.

Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym

jezdni innym niż na odcinku prostym powinno wynosić:

• o 2% do 3% więcej niż pochylenie jezdni, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie łuku,

• tyle co pochylenie jezdni - do szerokości l m pobocza, a na pozostałej części pobocza - 2% w

kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po zewnętrznej stronie łuku.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy odwieźć na odkład.

Wyszukanie miejsca złożenia ziemi na odkład należy do obowiązków Wykonawcy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz SST.

6. Kontrola jakości robót

6.l. Badania w czasie robót

Pomiar cech geometrycznych:

• spadki poprzeczne - 2 razy na 100 m;

• równość podłużna - co 50 m;

• równość poprzeczna - co 50 m;

• tolerancja dla spadków poprzecznych ± 1%.

Nierówności podłużne należy mierzyć łatą 4-metrową a poprzeczne łatą l-metrową wg BN-68/8931-04.

Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.

6.2. W przypadku zastrzeżeń ze strony nadzoru Zamawiającego, co do prawidłowości wykonanych

robót, które nie spełniają wymagań SST Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt.

6.3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać w obecności Inspektora Nadzoru wszelkich pomiarów

/szerokości i długości pobocza, spadków poprzecznych, wymiarów wykonanych przecinek itp./ w celu

sprawdzenia prawidłowości wykonania.

7. Obmiar robót

7.l. Jednostki obmiaru dla ścięcia lub uzupełnienia poboczy.

Jednostką obmiaru jest m2 /metr kwadratowy/ wykonanych robot na poboczach. Do wyceny robót w

formularzu cenowym należy przyjąć średnią grubość ścięcia pobocza 10 cm, przy szerokości pobocza

0,75 m.

Rozliczenie nastąpi według obmiaru faktycznie wykonanych robót w m2.

8. Odbiór robót

8.l Ostateczny odbiór robót polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.2. Odbioru dokona inspektor nadzoru w obecności przedstawiciela Wykonawcy, w terminie do 7 dni

od daty zgłoszenia zakończenia robót.

8.3. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli ocena

wizualna i wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.l. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustalona dla danej pozycji formularza cenowego.

9.2. Cena jednostkowa dla poszczególnych asortymentów robót będzie uwzględniać wszystkie

czynności składające się na jej wykonanie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej.

Cena l m2 ścięcia poboczy obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze oznakowanie robót, ścięcie poboczy,

- odwiezienie gruntu na odkład,

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w szczegółowej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

BN-68/9831-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łatą.

Renowacja rowów oraz remont przepustów pod drogą

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów oraz przepustów przy drogach powiatowych

powiatu słupskiego.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu, a także oczyszczeniem

zamulonych przepustów, wymianą uszkodzonych rur, wykonaniem ścianek czołowych.

l.3. Określenia podstawowe

Rów - otwarty wykop o głębokości, co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.

Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.

Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do

przeprowadzenia cieków wodnych pod drogą.

Przepust rurowy- przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych.

Ścianka czołowa – konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie, podtrzymująca nasyp

korpusu drogi.

2. MATERIAŁY

· prefabrykaty rurowe typu WIPRO o średnicach podanych w przedmiarze robót;

· zaprawa cementowa;

· mieszanka pod ławę fundamentową;

· drewno na deskowanie;

· materiały izolujące;

· cement, woda.

3. SPRZĘT

3.l. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania

z następującego sprzętu:

• koparek podsiębiernych

• samochodu ciężarowego

• zagęszczarek płytowo - wibracyjnych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych

• urządzeń kontrolno – pomiarowych

4. TRANSPORT

4.l. Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST można korzystać z dowolnych środków

transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu i materiałów budowlanych.

4.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.l. Renowacja rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w

obrębie rowu.

Do wyceny robót należy przyjąć średnią ilość robót ziemnych wg przedmiaru robót.

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp,

zgodne z PN-S-02204:

• dla rowu przydrożnego w kształcie trapezowym - szerokość dna rowu co najmniej 0,40 m,

nachylenie skarp l: 1,5, głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej

krawędzi górnej rowu;

• dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość min. 0,50 m,

przebieg prostoliniowy, na załamaniach łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

W przypadku, gdy ze względu na brak miejsca w pasie drogowym nie jest możliwe uzyskanie nachylenia

skarp 1:1,5; dopuszcza się zwiększenie nachylenia do 1:1, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%, w wyjątkowych

sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.

Największy dopuszczalny spadek podłużny rowu przy nieumocnionych skarpach i dnie nie powinien

przekraczać:

• w gruntach piaszczystych - 1,5%;

• w gruntach piaszczysto - gliniastych, pylastych - 2,0%;

• w gruntach gliniasto - ilastych - 3,0%;

• w gruntach skalistych - 10,0%.

5.2. Niweletę dna rowu należy dostosować do istniejących zjazdów do posesji. W przypadku, kiedy

nie jest to możliwe, a nieprawidłowo wykonany zjazd uniemożliwia przepływ wody w rowie, zjazd

należy przebudować po uprzednim uzgodnieniu zakresu robót z inspektorem nadzoru.

5.3. Oczyszczenie oraz remont przepustu pod drogą obejmuje:

• oznakowanie robót;

• rozbiórkę przepustu;

• wykonanie wykopu pod fundament;

• wykonanie fundamentu z pospółki, grubości 20 cm, szer. 70 cm, wraz z zagęszczeniem;

• ułożenie prefabrykatów betonowych;

• wykonanie izolacji;

• wykonanie zasypki i zagęszczenie;

• uporządkowanie terenu;

• ręczne lub mechaniczne oczyszczenie zamulonego przepustu.

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do wytyczenia osi przepustu i krawędzi

wykopu. Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę

fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu,

ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z normą i przedmiarem robót. Rury przepustu

należy ułożyć na przygotowanej ławie. Styki rur należy wypełnić zaprawą cementową. następnie

należy wykonać wykopy pod murki czołowe i zalać betonem.

Po rozszalowaniu powierzchnie betonowe, które znajdują się pod ziemią należy zagruntować

materiałem izolacyjnym. Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z

obu stron przepustu warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem.

5.4. Roboty wykończeniowe

Namuł i nadmiar gruntu pochodzący z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb

pasa drogowego na odkład. Wyszukanie miejsca wywozu ziemi jest obowiązkiem Wykonawcy.

5.5. Szczegółowy zakres robót podany w przedmiarze robót. Lokalizacja oraz zakres na

poszczególnych odcinkach dróg będzie ustalony z Inspektorem Nadzoru.

5.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

stosowanych materiałów i wykonywanych robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.l. Kontroli podlegają cechy geometryczne rowu i skarp:

• spadek podłużny - na bieżąco w trakcie robót;

• szerokość i głębokość rowu l raz na 100 m;

• powierzchnia skarp l raz na 100 m /prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3 cm/.

6.2. W przypadku zastrzeżeń ze strony nadzoru zamawiającego, co do prawidłowości wykonanych

robót lub stwierdzenia użycia materiałów, które nie spełniają wymagań SST Wykonawca wykona

roboty poprawkowe na własny koszt.

6.3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać w obecności Inspektora Nadzoru wszelkich pomiarów

/szerokości i długości rowu, spadków podłużnych, nachylenia skarp itp./ w celu sprawdzenia

prawidłowości wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.l. Jednostki obmiaru:

Jednostką obmiaru jest l m3 przy wykonaniu rowu.

Przy przebudowie przepustów jednostką obmiaru jest l mb rozebranego i odbudowanego przepustu.

7.2. Obmiar robót nastąpi w jednostkach podanych w formularzu cenowym. Obmiar robót

zanikających będzie prowadzony w czasie ich wykonania.

8. ODBIÓR ROBOT

8.l. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do odbioru wszystkie roboty ulegające zakryciu.

8.2. Ostateczny odbiór robót polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.3. Odbioru dokona inspektor nadzoru w obecności przedstawiciela Wykonawcy w terminie do 7 dni

od daty zgłoszenia zakończenia robót.

8.4. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie

pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.5. Na wykonane roboty budowlane /remonty zjazdów/ ustala się okres gwarancji 12 miesięcy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustalona dla danej pozycji formularza cenowego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa dla poszczególnych asortymentów robót będzie uwzględniać wszystkie czynności

składające się na jej wykonanie, wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej SST.

Cena wykonania l mb remontowanego rowu obejmuje:

• roboty pomiarowe i przygotowawcze;

• oznakowanie robót;

• oczyszczenie rowu;

• pogłębianie i profilowanie rowu;

• ścięcie trawy i krzaków;

• odwiezienie urobku na odkład;

• roboty wykończeniowe;

• przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

